江门市环境卫生专项规划（2021-2035年）

草案公示简介

- 一、总则

### 1.1规划背景

江门市需进行市域范围（三区四市）的环境卫生专项规划，以提升江门市环境卫生管理水平，实现生活垃圾减量化、资源化和无害化。按照《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）《广东省城乡生活垃圾管理条例》以及《住建部等部门关于开展城市居住社区建设补短板行动的意见》等要求，结合江门实际情况，江门市城市管理和综合执法局组织编制《江门市环境卫生专项规划（2021-2035年）》。

### 1.2规划范围及规划时间

本次规划范围分为江门市域范围和市辖区范围。

江门市域：包含三区四市，陆地总面积9506平方公里，范围内重点研究重大环卫设施布局。

市辖区范围：包括蓬江区、江海区、新会区三区的行政区划范围，面积1786平方公里，范围内按照国家、省关于环境卫生、生活垃圾管理规划的编制内容和深度要求进行编制，包括生活垃圾分类收运处理体系，公厕设置等（市域其余县市应自行完成生活垃圾分类收运处理体系及公厕设置规划）。

规划时间为2021年-2035年，近期为2021年-2025年，中远期为2026年-2035年。

- 二、现状概况

2.1生活垃圾收运处理现状概况

2.1.1生活垃圾终端处理现状

目前江门市生活垃圾终端处理场所共有7处，其中生活垃圾填埋场4处，分别是江门市旗杆石生活垃圾卫生填埋场、台山市下豆坑生活垃圾卫生填埋场、鹤山市马山生活垃圾卫生填埋场和恩平市樟木坑生活垃圾卫生填埋场；生活垃圾焚烧厂1处，为开平市固废综合处理中心一期（一阶段）项目；餐厨垃圾处理厂2处，分别是江门市区餐厨垃圾处理厂（服务蓬江、江海、新会区），开平市固体废物处理一期二阶段项目（服务开平、鹤山、台山和恩平市）。

2.1.2生活垃圾转运现状

至2020年底，全市城镇生活垃圾无害化处理率达100%，农村收运处置体系覆盖率达100%。目前江门市正在推进生活垃圾分类的宣传、设施建设、公共机构生活垃圾分类全覆盖，以及生活垃圾分类收集示范点的建设等，垃圾分类效果初现。

2.2其他垃圾收运处理现状概况

2.2.1建筑垃圾处理现状

江门市现状已建成7处建筑垃圾消纳场，建筑垃圾、工程渣土处理方式以建筑工地之间相互平衡为主，部分建筑垃圾则运往建筑垃圾消纳场进行处理。现状建筑垃圾消纳场建设标准不统一，未完全符合规范要求，需提升改造或选址新建。

2.2.2大件垃圾处理现状

蓬江区目前对外开放了东堤湾转运站、新之城转运站、嘉福转运站、篁庄转运站、东观转运站、永盛转运站和江门大桥转运站7个大件垃圾暂存点，大件垃圾运往上述转运站点后，直接压缩，经破碎车间分解后，最终与其他生活垃圾一同处理。其他方面，新会区、台山市现状大件垃圾处理车间主要结合新会区西坑转运站、台山市生活垃圾填埋场设置，大件垃圾经破碎后与其他生活垃圾一同运往生活垃圾无害化处理场处理。

2.2.3绿化垃圾处理现状

现状江海区已设置1处绿化垃圾处理中心，处理蓬江区、江海区绿化垃圾，绿化垃圾最终制成燃料棒。

2.3存在问题

1）生活垃圾终端处理仍以填埋为主，处理方式有待改善。

2）生活垃圾分类初见成效，但分类管理制度有待完善。

3）部分生活垃圾转运站密封性较差，对周边环境存在一定影响。

4）环境卫生信息化发展滞后，管理不及时。

5）城乡环卫管理体制仍不够完善。

- 三、规划简介

### 3.1规划目标

表1 近、远期生活垃圾处理规划目标

| 序号 | 目标分项 | 现状 | 2023年 | 2025年 | 2035年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市生活垃圾回收利用率（%） | — | 30 | 39 | 54 | 预期性 |
| 2 | 城市生活垃圾资源化利用率（%） | — | — | 84 | 92 | 预期性 |
| 3 | 城市生活垃圾无害化处理率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 约束性 |
| 4 | 农村生活垃圾收运处置体系覆盖率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 约束性 |
| 5 | 焚烧处理能力占无害化处理总能力（%） | 16 | — | 100 | 100 | 预期性 |
| 6 | 卫生填埋处理能力占无害化处理总能力（%） | 74 | — | 0 | 0 | 预期性 |
| 7 | 厨余垃圾处理能力占生活垃圾清运量的比例（%） | 7 | — | 24 | 43 | 预期性 |

注：1、上表现状数据来源于环卫管理部门提供资料，指标参考《广东省城乡生活垃圾处理“十四五”规划》（征求意见稿）、《广东省城市生活垃圾分类实施方案》、《江门市城市生活垃圾分类工作实施方案（2020-2022年）》、《江门市国土空间总体规划（2020-2035年）》（方案稿）落实。

2、城市生活垃圾回收利用率：根据《广东省城乡生活垃圾处理“十四五”规划》（征求意见稿），城市生活垃圾回收利用率指未进入生活垃圾焚烧和填埋设施进行处理的可回收物、厨余垃圾的数量占生活垃圾总量的比例，即进行回收利用的生活垃圾量（含再生资源回收、分类收集并实施资源化利用的厨余等易腐有机垃圾）占其总产量（进入再生资源回收系统的生活垃圾量+进入生活垃圾处理系统的生活垃圾量）的比率。

3、城市生活垃圾资源化利用率：根据《广东省城乡生活垃圾处理“十四五”规划》（征求意见稿），生活垃圾资源化利用率=（可回收物+焚烧处理量×焚烧处理的资源化率折算系数+厨余垃圾处理量×厨余垃圾处理的资源化率折算系数+填埋处理量×填埋处理的资源化率折算系数）/（可回收物量+生活垃圾清运量）。

4、焚烧处理能力占比：参考《广东省城乡生活垃圾处理“十四五”规划》（征求意见稿），焚烧处理能力占无害化处理总能力=规划年总焚烧处理规模/（规划年总焚烧处理规模+规划年垃圾卫生填埋规模）。

### 3.2生活垃圾产生量预测

表2 预测江门市2035年常住人口、城镇人口及农村人口（万人）

| 区域 | 2035年常住人口 | 2035年城镇人口 | 2035年农村人口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓬江 | 125 | 125 | 0 |
| 江海 | 75 | 75 | 0 |
| 新会 | 145 | 94 | 51 |
| 台山 | 113 | 73 | 40 |
| 开平 | 90 | 59 | 32 |
| 鹤山 | 90 | 59 | 32 |
| 恩平 | 62 | 40 | 22 |
| 合计 | 700 | 525 | 175 |

注：表市域常住人口数据来源于《江门市人口发展规划（2020-2035年）》，城镇人口及农村人口根据《江门市人口发展规划（2020-2035年）》确定的2035年城镇化率（75%）计算得出。

表3 预测江门市2035年城镇、农村的垃圾量（吨/日）

| 区域 | 2035年常住人口(万人） | 2035年城镇人口(万人） | 2035年农村人口(万人） | 2035年城镇垃圾产生量 | 2035年农村垃圾产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓬江 | 125 | 125 | 0 | 1650 | 0 |
| 江海 | 75 | 75 | 0 | 990 | 0 |
| 新会 | 145 | 94 | 51 | 1244 | 670 |
| 台山 | 113 | 73 | 40 | 646 | 348 |
| 开平 | 90 | 59 | 32 | 515 | 277 |
| 鹤山 | 90 | 59 | 32 | 772 | 416 |
| 恩平 | 62 | 40 | 22 | 355 | 191 |
| 小计 | 700 | 525 | 175 | 6172 | 1902 |
| 合计 |  |  |  | 8074 |  |

注：1、上表“常住人口”数据来源于《江门市人口发展规划（2020-2035年）》。

2、“城镇人口”根据《江门市人口发展规划（2020-2035年）》常住人口和城镇化率综合确定。

3、结合实际考虑，江门市城乡生活方式差别不大，因此确定城镇人均垃圾与农村人均垃圾产生量一致。

4、2035年东部“三区一市”按人均1.32千克/日计算；西部“三市”按人均0.88千克/日计算。

表4 预测江门市2035年厨余垃圾产生量及清运量（吨/日）

| 区域 | 2035年城镇 常住人口（万人） | 2035年城镇生活垃圾产生量 | 城镇厨余垃圾产生量（占城镇生活垃圾产生量50%） | 收集率 | 清运量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓬江 | 125 | 1650 | 825 | 100% | 825 |
| 江海 | 75 | 990 | 495 | 100% | 495 |
| 新会 | 94 | 1244 | 622 | 100% | 622 |
| 台山 | 73 | 646 | 323 | 100% | 323 |
| 开平 | 59 | 515 | 258 | 100% | 258 |
| 鹤山 | 59 | 772 | 386 | 100% | 386 |
| 恩平 | 40 | 355 | 178 | 100% | 178 |
| 合计 | 525 | 6172 | 3086 | 100% | 3086 |

注：1、上表“城镇人口”根据《江门市人口发展规划（2020-2035年）》常住人口和城镇化率综合确定。

2、本规划所称“厨余垃圾”包含家庭厨余垃圾和餐饮垃圾。

3、参考《江门市区餐厨垃圾收运处置政府购买服务项目实施方案》并考虑富余容量，2025年江门市厨余垃圾人均产生量按0.6千克/人日计。

4、参考《江门市区餐厨垃圾收运处置政府购买服务项目实施方案》，至2023年江门市厨余垃圾收集率为50%，因此结合处理设施设置实际情况，建议2025年江门市厨余垃圾收集率为55%。

5、2030年、2035年，厨余垃圾根据预测垃圾成分占比，按城镇生活垃圾总产生量50%计算。

### 3.3建筑垃圾和绿化垃圾产生量预测

表5 江门市2035年建筑垃圾外运量估算（万吨/年）

| 至2035年建筑施工新开工面积（万m2） | 新开工建筑施工垃圾产量预测 | 旧建筑物拆除垃圾量预测 | 余泥土方量 预测 | 建筑施工垃圾产量预测 | 2020年建筑垃圾外运量预测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4146 | 211 | 415 | 415 | 1041 | 624 |

注：上表按建筑施工面积进行估算，建筑施工垃圾产量等于新开工施工垃圾、旧建筑拆除垃圾及余泥之和。

表6 2035江门市分区绿地面积和绿化垃圾产生量（吨/天）

| 各区名称 | 建成区面积 （平方公里） | 建成区绿化覆盖面积（公顷） | 园林绿地面积 （公顷） | 绿化覆盖率（%） | 公园绿地面积（公顷） | 人均公园绿地面积（平方米） | 绿化垃圾产生量（吨/天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市 | 292 | 12747 | 11784 | 44 | 4045 | 18 | 141 |

### 3.4市域生活垃圾处理设施规划

3.4.1厨余垃圾处理规划

三区（蓬江、新会、江海区）统筹收运处置市域东部厨余垃圾，2023年增加处理规模至450吨/日，2035年在已有生活垃圾处理场区基础上增加处理规模至2000吨/日；

四市（开平、台山、鹤山、恩平市）统筹收运处置市域西部厨余垃圾，2035年在已有生活垃圾处理场区基础上增加处理规模至1200吨/日。

3.4.2生活垃圾终端处理设施规划

1）东部“三区一市（蓬江、江海、新会区及鹤山市）”处理设施规划

近期规划：（1）在江门市旗杆石生活垃圾卫生填埋场原址实施技术改造，建设蓬江区生活垃圾资源化处理提质改造项目，焚烧处理规模约1700吨/日，处理蓬江、江海区生活垃圾；

（2）在市辖区南部新建新会区固废综合处理中心，焚烧处理规模1500吨/日，处理新会区生活垃圾；

（3）利用鹤山市马山生活垃圾卫生填埋场进行鹤山市生活垃圾资源化处理提质改造项目建设，焚烧处理规模700吨/日，处理鹤山市生活垃圾。

远期规划：（1）蓬江区生活垃圾资源化处理提质改造项目增设1条生产线，焚烧处理规模不少于2550吨/日，处理蓬江、江海区生活垃圾；

（2）新会区固废综合处理中心增设1条生产线，焚烧处理规模不少于2250吨/日，处理新会区生活垃圾；

（3）鹤山市生活垃圾资源化处理提质改造项目增设1条生产线，焚烧处理规模不少于1200吨/日，处理鹤山市生活垃圾。

2）西部“三市（开平、台山、恩平市）”处理设施规划

近期规划：（1）完成梁金山生活垃圾卫生填埋场封场整治；

（2）扩建开平市固废综合处理中心，增设1条生产线，焚烧处理规模1000吨/日，处理开平、恩平市生活垃圾；

（3）在台山市下豆坑生活垃圾卫生填埋场建设建设台山市静脉产业园，焚烧处理规模不少于800吨/日，处理台山市生活垃圾；

（4）2021年之前恩平市部分生活垃圾运往开平市固废综合处理中心处理，剩余部分继续在樟木坑生活垃圾卫生填埋场处理，期间恩平市需进一步加强垃圾分类收集，切实实行源头减量，延长现有填埋场寿命。

远期规划：（1）全力推进开平市固废综合处理中心各项工作，焚烧处理规模保持1000吨/日，处理开平、恩平市生活垃圾；

（2）台山市静脉产业园增设1条生产线，焚烧处理规模不少于1200吨/日，处理台山市生活垃圾。

表7 2035年末江门市城乡生活垃圾焚烧处理设施规划一览表

| 区域 |  | 现状焚烧处理规模（吨/日） | 规划焚烧处理规模（吨/日） | 预测2035年最终终端焚烧垃圾量（吨/日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东部处理体系 | 江门市东南部 | 0 | 2250 | 4044（蓬江1287、江海772、新会1225、鹤山760） | 新增新会区固废综合处理中心 |
|  | 江门市域东北部 | 0 | 3750 |  | 其中，蓬江区生活垃圾资源化处理提质改造项目规模为2550吨/日，鹤山市生活垃圾资源化处理提质改造项目规模为1200吨/日 |
| 西部处理体系 | 台山市 | 0 | 1200 | 1492（开平507、台山636、恩平349） | 新增台山市静脉产业园（规模1200吨/日） |
|  | 开平市 | 600 | 1000 |  | 完善开平市固废综合处理中心 |
|  | 恩平市 | 0 | 0 |  | 垃圾运往开平市固废综合处理中心 |
|  | 合计 | 600 | 8200 | 5537 | — |

注：上表规划焚烧处理规模考虑富余容量，为设施预留用地提供依据，因此预测数据相对较大，可根据实际需求进行调整。

### 3.5市域建筑垃圾、绿化垃圾和大件垃圾处理设施规划

3.5.1建筑垃圾消纳场及资源化利用场规划

（1）建筑垃圾处理设施保障

为保证规划期内市域建筑垃圾消纳要求，建议“三区四市”在已有场址基础上另行增加1-2个备用选址。

（2）建筑废物资源化利用处置设施规划

建议各区市结合现状及规划工业区设置多种类型的建筑垃圾资源化利用设施，分类处置泥浆、渣土、淤泥和装修垃圾等不同类型的建筑垃圾。

3.5.2绿化、大件垃圾处理规划

建议各区市结合现状及规划工业区设置1-2座绿化、大件垃圾资源化处理厂，园林绿化垃圾、大件垃圾应送往规划垃圾资源化处理厂处理，有效回收利用。建议绿化、大件垃圾资源化处理厂结合垃圾处理设施或工业区进行选址：

市辖区范围内，建议蓬江区在（大推车山）固废处理中心、先进制造业基地、潮连人才岛选址，江海区在高新工业区选址，新会区宜结合新会区固废综合处理中心、新会产业转移工业园和崖门工业固体废物处理处置中心选址；

台山市宜在台山静脉产业园、工业新城、大广海湾选址；

开平市宜结合开平固废综合处理中心设置，或在翠山湖科技产业园新区选址；

鹤山市宜结合垃圾处理设施、鹤山产业转移工业园选址；

恩平市宜结合垃圾处理设施、江门产业转移工业园恩平园区或沙湖镇工业区选址。

### 3.6村镇收运规划

至2035年全市总人口达700万，其中乡镇人口约175万，农村日产垃圾约1902吨。环境卫生设施设备规划采用近远期相结合、统一规划、分期建设、逐步实施原则，推行“户收集、村集中、镇转运、县（市）处理”模式。

- 垃圾收集点：每条自然村至少设置1处生活垃圾收集点。实行农村生活垃圾分类的地区应按分类方式设置垃圾收集容器，收集容器应标识明显，易于识别、方便投放。

2）垃圾转运站：村收集垃圾全部运往镇级垃圾转运站。

3）人力收集车：近期以人力收集车为主，远期以小型机动车为主。

4）垃圾转运车（无压缩）：以5吨车（容积为5立方）为标准车计，全市村镇服务人口应配置垃圾中转车96辆。

5）垃圾压缩运输车：以10吨车为标准车计，全市村镇服务人口应配置垃圾压缩车41辆。

### 3.7水域环卫保洁规划

3.4.1水域保洁工作规划

水域保洁工作主要是以清除水面上的水生植物、漂浮垃圾和收集船舶垃圾为主要作业任务。打捞方式一般采用人工与机械、普捞与日常维护相结合。保洁水域每周至少大打捞清洁一次。日常实行专员专职保洁。保洁水域按“3公里/人”配备保洁员。

3.4.2水域保洁码头规划

规划建议共设置7处水域保洁码头。其中3处为近期设置，主要考虑服务市区范围：分别在江门河（胜利桥至蓬江桥段）利用废弃码头设置，服务江门市蓬江、江海区范围内的江河；在新会经济开发区南部河岸设置，服务新会区范围内的江河；在江门市天沙河滨江新区段设置，服务滨江新区范围内的江河。

4处为远期设置，分别服务台山、开平、鹤山及恩平范围，建议在城区范围内潭江、台城河、锦江等主要河段设置。

### 3.8生活垃圾收运规划

3.8.1生活垃圾分类收集规划

1）江门市城市生活垃圾按照“可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾”四大类进行分类。

2）市辖区垃圾分类收集方案

（1）住宅小区、街巷等实行物业管理的，由物业管理单位负责；单位自行管理的，由自管单位负责；没有物业管理或者单位自行管理的，由居民委员会负责。

（2）机关、部队、企事业单位、社会团体及其他组织的办公场所，由本单位负责。

（3）集贸市场、商场、展览展销、餐饮服务、商铺等经营场所，由经营管理单位负责；没有经营管理单位的，由经营单位负责。

（4）餐饮业垃圾是指宾馆、酒楼、饭店和企事业单位食堂等处产生的垃圾，由经营管理单位负责。

（5）农村地区生活垃圾分类主要由村民委员会负责。

3）市辖区生活垃圾分类运输

（1）收集：住宅小区、街巷等实行物业管理的，由物业管理单位负责；机构单位自行管理的，由自管机构单位负责；没有物业管理或者单位自行管理的，由居民委员会或村民委员会负责。

（2）一级运输：市辖区范围内城乡生活垃圾的一级运输（从集中固定垃圾分类投放点到所属辖区小型垃圾转运站的运输）按照管理实际由物业服务单位、环卫主管部门或聘请专门的环卫运输处理公司运输。

（3）二级运输：市辖区范围内城乡生活垃圾的二级运输（从小型垃圾转运站到垃圾终端处理设施或大中型转运站的运输）由环卫主管部门进行运输或聘请专门的环卫运输处理公司运输。

3.8.2生活垃圾转运站规划

结合江门市2035年日产生活垃圾量及实际运行情况，垃圾转运站规划如下：

表8 市辖区大中型压缩转运站规划一览表

| 区域 | 现状大中型转运站（座） | 规划大中型转运站（座） | 处理能力（吨/日） | 占地规模 （平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓬江区 | - | - | - | - | 规划改造小型压缩转运站运往旗杆石生活垃圾卫生填埋场，不再设置二级转运站 |
| 江海区 | 2 | 0 | 350 | 4000-10000 | 已建有两座大中型压缩转运站，能满足规划期间江海区生活垃圾转运需要 |
| 新会区 | 1 | 0 | 700 | 4000-10000 | 会城街道的生活垃圾均运至西坑垃圾中转站压缩，再转运至新会区固废处理中心进行无害化处理；各镇生活垃圾通过镇级转运站压缩后，运至新会区固废处理中心。 |
| 合计 | 3 | 0 |  |  | 总计3座 |

表9 市辖区小型（压缩）转运站规划一览表

| 所在分区 | 街（镇）名称 | 2035年清运量预测（t/d） | 转运站需求（座） | 现有转运站处理能力（t/d） | 新增数量（座） | 规划总数量（座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓬江区 | - | 1500 | 30 | - | 81 | 143 | 57座现有压缩转运站；5座已按规划配建转运站 |
| 江海区 | - | 900 | 8 | - | 36 | 80 | 44座现有转运站 |
| 新会区 | 会城街道 | 1368 | 18 | - | 34 | 49 | 15座现有转运站 |
|  | 大泽 |  | 1 | 200 | 28 | 38 | 1座现有压缩站 |
|  | 司前 |  | 1 | 120 |  |  | 1座现有压缩站 |
|  | 双水 |  | 1 | 200 |  |  | 1座现有压缩站 |
|  | 崖门 |  | 1 | 65 |  |  | 1座现有压缩站 |
|  | 罗坑 |  | 1 | 50 |  |  | 1座现有压缩站 |
|  | 三江 |  | 1 | 80 |  |  | 1座现有压缩站 |
|  | 沙堆 |  | 1 | 150 |  |  | 1座现有压缩站 |
|  | 古井 |  | 1 | 130 |  |  | 1座现有压缩站 |
|  | 大鳌 |  | 1 | 150 |  |  | 1座现有压缩站 |
|  | 睦州 |  | 1 | 150 |  |  | 1座现有压缩站 |
| 合计 |  | 3768 | 35 | - | 185 | 179 | 310 |

注：1、上表现状数据来源于各区（市）环卫管理部门提供资料；

2、市区小型压缩转运站规划统计数不包括大中型垃圾转运站数量；

3、改造及新建的垃圾转运站按《江门市城乡规划技术标准与准则》落实，建议可带压缩功能。

### 3.9市辖区公厕设置规划

3.9.1公共厕所规划

预测2035年，江门市市辖区至少需要设置1150个公共厕所（规划公共厕所可结合公共机构、商业综合体等设施进行统筹设置）。其中，棠下镇、荷塘镇、杜阮镇及新会区十镇规划农村公共厕所根据村庄规划落实，本次规划不作设置。

表10 市辖区城镇公共厕所规划一览表

| 所在分区 | 现有数量（座） | 规划新增（座） | 总计（座） | 2025年预测需求数量（座） | 2035年预测需求数量（座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓬江区 | 155 | 184 | 339 | 317 | 417 | 1、建议近期通过开放肉菜市场、公交首末站、文化宫、图书馆等设施内部公共厕所以满足迫切需求。 2、远期按照国土空间相关规划逐步完善落实规划公共厕所。 3、远期江海区规划人口发展较快，考虑主要为外来产业人口，其分布密度暂时无法确定，因此建议新增公共厕所由产业园区结合实际情况自行设置。 |
| 白沙街道 | 52 | 38 | 90 |  |  |  |
| 潮连街道 | 11 | 13 | 24 |  |  |  |
| 杜阮镇 | 15 | 21 | 36 |  |  |  |
| 荷塘镇 | 4 | 9 | 13 |  |  |  |
| 环市街道 | 20 | 28 | 48 |  |  |  |
| 棠下镇 | 4 | 51 | 55 |  |  |  |
| 蓬江区加油站 | 49 | 24 | 73 |  |  |  |
| 江海区 | 55 | 76 | 131 | 127 | 250 |  |
| 江南街道 | 13 | 20 | 33 |  |  |  |
| 礼乐街道 | 1 | 11 | 12 |  |  |  |
| 外海街道 | 16 | 33 | 49 |  |  |  |
| 江海区加油站 | 25 | 12 | 37 |  |  |  |
| 新会区 | 180 | 79 | 259 | 343（其中城镇需求223座） | 483（其中城镇需求313座） | 1、2025年，预测新会区城镇人口约67万人，城镇公厕需求量约223座；2035年，预测新会区城镇人口约94万人，城镇公厕需求量约313座。 2、建议近期结合枢纽新城建设，加快落实该片区规划公厕，优先满足城镇公厕需求。 3、远期按照国土空间相关规划逐步完善落实规划公共厕所。 |
| 会城街道 | 65 | 52 | 117 |  |  |  |
| 大鳌镇 | 4 | — | 4 |  |  |  |
| 大泽镇 | 5 | — | 5 |  |  |  |
| 古井镇 | 1 | — | 1 |  |  |  |
| 罗坑镇 | 4 | — | 4 |  |  |  |
| 睦洲镇 | 2 | — | 2 |  |  |  |
| 三江镇 | 6 | — | 6 |  |  |  |
| 沙堆镇 | 2 | — | 2 |  |  |  |
| 双水镇 | 3 | — | 3 |  |  |  |
| 司前镇 | 2 | — | 2 |  |  |  |
| 崖门镇 | 3 | — | 3 |  |  |  |
| 新会区加油站 | 83 | 27 | 110 |  |  |  |
| 总计 | 390 | 339 | 729 | 787 | 1150 | — |

注：1、上表现状数据来源于各区（市）环卫管理部门提供资料，除依附加油站设置的公共厕所外，均为独立设置的公共厕所；

2、规划公共厕所可结合公共机构、商业综合体等设施进行统筹设置；

3、上表数据中“现有数量”“规划新增”及“总计”栏目均不含棠下镇、荷塘镇、杜阮镇及新会区十镇村庄公共厕所；

4、上表加油站数据来源于《江门市成品油零售体系“十四五”发展规划（2021-2025）》（阶段成果）。

3.9.2粪便处理车间规划

现状在蓬江区固废处理有限公司、江海区国祯污水处理厂、新会区西坑各设置有1处粪便处理车间，其中江海区粪便处理车间暂停使用。

结合粪便处理厂（场）选址原则，本次规划建议市辖区内新增粪便处理车间宜结合范围内的污水处理厂进行设置。规划建议在蓬江区杜阮镇污水处理厂增加设置粪便处理车间；扩建新会区西坑粪便处理车间；重新启用江海区国祯污水处理厂粪便处理车间。

### 3.10环境卫生管理应急预案

成立应急救援队，一是垃圾无害化处理应急救援队，各生活垃圾处理场成立应急救援队各1支；二是各区市环卫部门成立城乡垃圾收运应急救援队和道路保洁应急救援队。相应负责所在区市的环境卫生管理应急处理工作。