附件1

| 采购货物技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 技术参数 | 是否符合 |  |  | 偏离情况 |  |
| 1 | 无人机 | 1台 | （1）裸机重量≥1219克，最大载重200克，最大上升速度10米/秒，最大下降速度8米/秒，最长飞行时间49分钟，最大续航里程35公里。 （2）支持GPS和北斗两种导航模式，悬停精度，垂直：±0.1米，水平：±0.3米。 （3）相机影像传感器：1/1.3英寸CMOS，有效像素4800万。 （4）▲数字变焦长焦：16倍（混合变焦112倍）。 （5）▲激光模块：激光测距；正入射量程：1800米（1 Hz）@20%反射率目标*斜入射量程（1:5斜距）：600米（1 Hz）盲区：1米；测距精度：1米至3米：系统误差<0.3米，随机误差<0.1米@1o其他距离：±(0.2+0.0015D)（D代表测量距离，单位米）。 （6）▲热成像相机：热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx） 分辨率：640×512，像元间距：12um，帧率：30Hz，等效焦距：53毫米，光圈：f/1.0，灵敏度：≤50mk@F1.0，测温方式：点测温、区域测温，调色盘：10种，数字变焦：28倍。 （7）云台：稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、平移）。 （8）感知系统：感知系统类型全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器。 （9）▲遥控器：最大信号有效距离FCC:25公里，CE:12公里，SRRC:12公里，MIC:12公里；屏幕分辨率1920×1200，屏幕尺寸7.02英寸，屏幕帧率60fps，屏幕亮度1400尼特，屏幕触控10点触控，内置电池锂离子电池6500 mAh，7.2V，46.8Wh，充电方式支持PD快充，电池续航时间3.8小时。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 无人机配套电池 | 3块 | （10）电池：容量6741毫安时，标称电压14.76伏，电池类型Li-ion，充电环境温度5℃至40℃，放电倍率4C，最大充电功率1.8C。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 多参数气体监测仪 | 1台 | - （11）主机设备尺寸≤122 x 88 x 88mm，质量≤240g，可监测以下气体：TVOC、PM2.5、PM10、OU，并能同步显示温度、湿度、气压。设备具备工作状态指示LED灯，显示内容包括：传感器、主程序、储存卡、网络通信、PSDK无人机连接、卫星定位的工作状态。 - （12）▲设备防尘防水等级≥IP55（需提供第三方检测机构出具的报告）。 - （13）主机应具备高量程TVOC监测模块，检测方式：PID光离子化，可用量程：0~50ppm（异丁烯），检出限≤5ppb。 - （14）主机应具备可吸入颗粒物检测模块，检测方式：激光散射/光散射，检测PM1.0、PM2.5、PM10三种数值，量程：0~1000ug/m3，检出限≤1ug/m3，具备湿度校正算法，可在宽湿度范围提供较为准确的测量值。 - （15）主机应具备恶臭0U监测模块，检测方式：电化学，可用量程：0~10ppm，检出限≤1ppm。 - （16）▲设备应支持与无人机飞行控制器及控制软件快捷对接，无需单独下载第三方程序，即可通过PSDK在飞控端显示实时监测数值。 （17）▲配套平台支持调取风场数据叠加至气体浓度分布视图并以流线形式动态展示，帮助用户更直观地判断污染物的传播路径扩散趋势及可能的影响区域。 （18）▲配套平台支持轨迹联动渲染，实时同步设备移动路径与数据点位，轨迹可视化效果支持点云图、六边形网格图及空气污染物浓度实时变化曲线图，且可动态调节点云半径与网格边长大小，自由切换空间分辨率，六边形数据网格内可展示平均值、最大值、最小值等多个数据指标，便于用户进行比对分析提升综合研判能力。 （19）▲配套平台支持将历史任务数据通过2D/3D点云、2D/3D网格、2D/3D插值三种可视化效果进行呈现，且折线图数据与呈现的地图可视化数据一一对应联动显示，便于数据分析研判。 （20）▲配套平台支持对历史数据进行自定义区域数据统计，便于用户统计重点关注区域的数据情况，内容包含面积大小、原始数据点数量、最大值、最小值、平均值、中位数；配套平台支持实时数据和历史数据通过单/双/四视图切换展示不同气体浓度情况。 |  |  |  |  |  |

注：供应商在响应方案中应尽量列出具体参数。如果只简单注明“符合”或“满足”，将影响技术商务评分。供应商须在响应文件中填写技术规格参数，当响应文件中设备技术参数与公告文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指设备技术参数优于公告文件中要求，“负偏离”指设备技术参数低于公告文件中要求。