附件1

| 租用设备技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 租用设备名称 | 数量 | 技术参数 | 是否符合 |  |  | 偏离情况 |  |
| 1 | VOCs在线监测仪 | 6台 | （1）测量指标：TVOC浓度、温度、湿度。 （2）▲供电方式：内置电池，在30秒采样速率下连续供电时间不少于365天。（供应商需提供产品说明书证明，加盖设备生产厂家公章） （3）▲工作环境要求：工作温度：-40～+85°C，工作湿度：0%～100%；满足室外湿度达到100%的环境下的测试要求。（供应商需提供产品说明书证明，加盖设备生产厂家公章） （4）▲仪器在有潜在易燃易爆气体的危险性环境中操作，应具有防爆安全性，整机防爆等级至少达到Ex ib IIC T4 Gb。（提供国家认可的防爆机构出具的防爆合格证复印件，防爆合格证主型号须与仪器主机保持一致） （5）▲测试时间间隔要求：≤30S。（供应商需提供产品说明书证明，加盖设备生产厂家公章） （6）▲保密要求：数据全程加密。 （供应商需提供产品说明书证明，加盖设备生产厂家公章） （7）监测仪具有硬件看门狗电路，死机后可自动恢复，并支持无线传输数据，具备断点续传功能。 （8）▲校准要求：具备人工校准和云平台自动校准功能。 （供应商需提供产品说明书证明，加盖设备生产厂家公章） （9）升级功能要求：具备远程升级功能。 （10）防护等级：IP54以上。 （11）主机尺寸要求：安装维护方便，可进行点位迁移，仪器尺寸≤15cm×15cm×20cm（长×宽×高）。 （12）▲技术指标： 分析方法：金属氧化物法，测试范围：0～60ppm、0～275mg/m³；检出限：1ppb；分辨率：1ppb；示值误差：±10%F.S；零点漂移：0～1ppm，±100ppb/年；1～60ppm，±1.3%F.S/年。 （供应商需提供产品说明书证明，加盖设备生产厂家公章） （13）▲修改功能要求：具有量程漂移及交叉干扰自修正功能。 （供应商需提供产品说明书证明，加盖设备生产厂家公章） - （14）▲检测物质类型要求：可以对广谱挥发性有机物有良好响应。 烷烃：庚烷、辛烷等； 芳香烃：苯、甲苯、二甲苯等； 烯烃：萜烯、异丁烯等； 酮类：丙酮、丁酮等； 醛类：甲醛、乙醛等； 酯类：乙酸甲酯、乙酸乙酯、醋酸丁酯等； 醇类：乙醇、异丙醇等； 醚类：甲基乙基醚，乙醚等； 卤代烃：三氯甲烷、四氯乙烯等； 胺类和氨基化合物：含N的化合物，如：二乙胺等； 含硫有机物：甲硫醇、硫化物等； （供应商需提供产品说明书证明，加盖设备生产厂家公章） （15）温度测量指标： 测量范围：-40～125℃；分辨率：0.01℃； （16）湿度测量指标：测量范围：0%～100%RH；分辨率：0.01%RH。 - （17）▲配套监测平台：VOCs在线监测设备配套有专业监控系统平台，包括手机微信小程序和PC机管理平台，具备数据传输、存储、查询、统计、预警、浓度分布曲线和地图渲染热力图等功能，为实现监测数据管理及应用提供技术保障。 （供应商需提供承诺函，加盖设备生产厂家公章）（格式自拟） |  |  |  |  |  |
| 2 | 气象仪 | 2台 | （18）采样频率：30秒/次。 （19）输出数据：风速、风向、10分钟均值、1小时均值。 风速测量范围：0~70m/s；风速准确度：±（0.3+0.03V）m/s；风速分辨率：0.1m/s；启动风速：<0.5m/s；风向测量范围：0~359°；风向准确度：±3°：风向分辨率：1°。 （20）供电方式：太阳能电池。 |  |  |  |  |  |

注：供应商在报名方案中应尽量列出具体参数。如果只简单注明“符合”或“满足”，将影响技术评分。供应商须在报名文件中填写技术规格参数，当报名文件中设备技术参数与公告文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指设备技术参数优于公告文件中要求，“负偏离”指设备技术参数低于公告文件中要求。