附件1：

拟采购设备清单

| 序号 | 名称 | 具体品牌、型号、参数 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 手持式离子化检测仪（PID） | - 1.品牌及型号：霍尼韦尔，PGM7340；▲ - 2.传感器：标配10.6eV；▲ - 3.PID紫外灯：10.6eV ； 检测范围：0~10000ppm ； 分辨率：1ppb ；响应 时间：2s； 4.电池：可充电锂电池，电池可更换 ；碱性电池适配器； 5.运行时间： 可充电锂电池：16 小时工作时间（视工作环境和使用频率）； 碱性电池时： 12 小时工作时间（视工作环境和使用频率）； 6.显示屏：带背光的点阵液晶显示屏； 7.直接读数：实时检测值 ；STEL、TWA 和峰值； 8.按键：1 个操作键和 2 个编程键，1 个照明灯开关； 9.报警方式：95 dB @30 cm 蜂鸣器，红色 LED 闪烁报警灯 ； 10.报警类型： 高报：每秒 3 声并闪烁 3 次； 低报：每秒 2 声并闪烁 2 次 ； STEL 和 TWA: 每秒 1 声并闪烁 1 次 ； 报警锁定，支持手动重置或自动重置 ； 其他故障诊断报警／电池电量不足或泵故障消息显示； 11.数据记录：260000 点数据记录（一分钟间隔，六个月）； 12.通信和数据下载： 通过充电座从 PC 下载数据和上传仪器设置； 13.无线网络： Honeywell 专用 Mesh 无线网络； 低功耗蓝牙（BLE）/ 蓝牙； 14.无线传输距离： EchoView 主机： 视距 200m ； Radiant Reader：视距 200m ； RAELink3 Mesh：视距 100m ； BLE：5m； - 采样： - 内置采样泵； - 流速 450-550cc/min； - 30 米采样距离； 16.标定：两点或三点式零点／扩展标定；17.认证与许可： CSA 认证： Class I; Division 1; Group A, B, C, D; T4 ； ATEX 认证： Ex II 2G Ex ia IIC/IIB T4 ；IECEx 认证： Ex ia IIC/IIB T4 ； 18.EMI/RFI ：符合欧盟电磁兼容性（EMC）指令 2014/30/EU 的要求； 19.防护等级：IP66/67； 20.语言：包含中文、英文在内的 12 种语言； 21.工作温度：-20℃ 至 55℃； 22.湿度：0% 至 95% 相对湿度 （非冷凝） ； 23.尺寸：25.5 cmx 7.6cm x 6.4 cm； 24.重量：738g（含锂电池）。 | - • ppbRAE 3000 + 检测仪 - • 耐用的黑色橡胶保护套 - • 柔性探杆 - • 有机气体调零套件 - • 用于标定的 Tedlar 袋 - • 外置水阱过滤器 - • 灯清洁套件和工具套件 - • RS232 数据通讯线 - • 碱性电池适配器 - • 旅行充电底座 - • 充电适配器，110 VAC to 240 VAC， 12 VDC - • 国际通用接口 - • 快速参考指南 - • 便携软包 | - 台 | - 2 |
| - 2 | 水质快速检包 | 1.品牌及型号：日本共立；▲ 2.监测因子：COD、氨氮、总氮、总磷、氰化物、氟化物、氯化物、锰、铜、铬、六价铬、镉、镍、铝、锌。▲ | / | - 套 | - 3 |
| - 3 | 执法记录仪 | 1.品牌及型号：海康威视/DSJ-HIKN1A1；▲ 2.2K高清录像，拍照像素高达4000万；▲ 3.支持红外夜视功能，在光线较暗场景下，也能认清画面中人物的面部特征； 4.4G或5G网络，64G内存以上，内置大容量电池，工作时间更长； 5.三防IP68设计（防水、防尘、防摔），支持全天候野外作业； 6.更换电池不断电，更换电池时可持续录像3分钟； 7.支持车牌识别，支持关键字语音识别； 8.支持外接USB相机； 9.国产定位模块，并将位置信息实时上传指挥中心。 | 1.摄像机 传感器类型1/3" CMOS 2.屏幕 屏幕尺寸2.4英寸TFT LCD 分辨率240*320 是否支持触摸电容屏 3.视频 图片格式JPEG 4.一般规范 操作系统Android 11.0 按键侧边实体键：开关机、拍照、录像、录音、SOS、PTT 产品重量约195g（不含背夹） 供电方式电池供电 | - 台 | - 6 |